ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

2019 г.

I.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	4

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ	4

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

3. ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА	4

4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ	5

5. ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ДЕПО / СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ	6

II.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ	6

6. НОРМИ, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ	6

7. КОМУНИКАЦИЯ, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ	7

8. ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8

9. КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО	8

10. ПЕРСОНАЛ И АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	8

11. ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА	8

12. НАЛИЧИЕ НА ТРАНСПОРТЕН ПАРК, СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА	9

13. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА	9

14. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ТЕХНИКА	10

15. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА	10

16. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ	11

17. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОБМЕН НА ДАННИ	12

III.	ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ДЕПО ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ	14

18. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	14

19. ИЗВЪНРЕДНИ УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	16

20. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТОЧКИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ КОНТЕЙНЕРИ И НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ	17

21. ГРАФИЦИ И МАРШРУТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	18

22. ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	19

IV.	КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ. НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ	19

23. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И САНКЦИОНИРАНЕ	19

24. ОТЧЕТНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ	21

V.	РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ	22

# ТАБЛИЦА 1: Санкции за общо неизпълнение и по дейност „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до депо / съоръжение за третиране" 												25

# ТАБЛИЦА 2: Брой съдове за отпадъци по район, вид и кратност на извозване 					28

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на обществената поръчка е кметът на Община Ямбол.

## ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Община Ямбол“, за срок от 3 години.

## ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

Дейностите включени в обхвата на настоящата поръчка имат за цел да осигурят услуги с високо качество и интензивност, гарантиращи осигуряване на чиста и благоприятна градска среда. В тази връзка, избраните изпълнители гарантират обезпечаването на дейностите, с осигуряване на неабходимите ресурси, за постигане на максимално висока степен на почистване и поддържане на чистотата на териториите включени в обхвата на предоставяните от тях услуги. Дейностите се изпълняват в минимален обем, съгласно изискванията на техническата спецификация, Договора, оперативния план и техническото предложение, в рамките на одобрения бюджет за съответната година. Дейностите се изпълняват с необходимата техника и технология гарантиращи качественото изпълнение на услугите и непозволяващи емитирането на прах и други вторични замърсявания. В случай на несъответствие на техническо предложение на някой участник с изискванията на обявените от възложителя изисквания в документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от последващо разглеждане и оценка на подадената от него оферта. Дейностите включени в обхвата на поръчката са, както следва:

3.1.	Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя;

3.2.	Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя;

3.3.	Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя.

Точният обхват на дейността и обектите за събиране и транспортиране на отпадъци, ще се актуализира ежегодно от Възложителя, съобразно Заповедта на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и техническите спецификации и техническото предложение на избрания изпълнител, както и през годината, за да бъдат отразени промените, касаещи новопостроени сгради или разрушени такива, нови улици, улици с променена категоризация, по възлагане.

## ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Изпълнението на поръчката обхваща територията на Община Ямбол, която е разделена на 6 района. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, описани в техническата спецификация, обхващат следните райони, на територията на общината, включени в системата за предоставяне на услуги по събиране и извозване на твърди битови отпадъци, определени в Заповедта на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ:

Район I – с граници улиците:

ул. „Д. Благоев”, ул. „Г. Заимов”, „Гр. Игнатиев”, до мостово съоръжение ул.” Гр. Игнатиев”, ул. „Н. Петрини”, ул. „Михаил Лъкатник”, ул. „Константин Иречек”, ул. „Ст. Параскева”, ул. „Арда” до кръстовище с ул. „Д. Благоев”.

Район II – с граници улиците:

Обходен път „Изток:, р. Мочурица, р. Тунджа, ул. „Д. Благоев”, ул. „Г. Заимов” до пресечката с ул. „Търговска” от кръстовището с ул. „Гр. Игнатиев” до обходен път „Изток”.

Район III – с граници улиците:

ул. „Търговска” от кръстовището с ул. „Гр. Игнатиев”, път с. Чарган, обходен път „Изток”, обходен път „Юг”, р. Тунджа.

Район IV – с граници улиците:

ул. „Проф. Нойков”, р. Тунджа, ул. „Шести септември” за имоти от двете страни на обходен път „Юг”, ул. „Юндола”, отсечката на ул. „Ат. Кратунов” от р. Тунджа до ул. „Пейо К. Яворов”.

Район V – с граници улиците:

ул. „Д. Благоев” от пресечката с ул. „Арда” до р. Тунджа до пресечката с ул. „Ат. Кратунов”, ул. „Ат. Кратунов” до кръстовището с ул. „Пейо К. Яворов”, край югоизточната част на ДДЮ „Юрий Гагарин”, ул. „Проф. Нойков”, ул. „Михаил Лъкатник”, ул. „Цар Иван Александър”, ул. „Константин Иречек”, ул. „Ст. Параскевова”, ул. „Арда” до кръстовището с ул. „Д. Благоев”.

Район VI – с граници улиците:

Обходен път „Север” от кръстовището със с. „Веселиново, включително имот северно от пътя с кадастрален № 87374.10.669, обходен път „Запад” до кръстовището с бул. „Европа”, имоти от двете страни на път „Запад” /Безмерско шосе/ - с кадастрални № 87374.511.6, 87374.511.14 /”Винпром” ЕАД/, № 87374.511.13 /”Винпром” ЕАД/, 87374.511.18 /”Винпром” ЕАД/, бивша „Комплексно опитна станция”, път с. Роза, имот № 87374.515.47, 87374.515.20, 87374.515.21 /НЕК –Електроснабдяване – Подстанция/, 87374.59 /”КонтинВеСт” ООД/, МЕСТНОСТ „Чатал Могила”, имот № 87374.42.376, имот № 87374.42.416 /”Севина-ЛТД” ЕООД, „Ямболен” АД, р. Тунджа до р. Мочурица.

## ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ДЕПО / СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ

Обхват на дейностите по събиране и транспортиране са следните видове отпадъци:

5.1.	Събиране на смесени битови отпадъци от контейнери и транспортиране до съоражение за третиране на отпадъци – към настоящия момент до депо за неопасни отпадъци - Ямбол, находящо се в с. Хаджидимитрово, община Тунджа, както до други площадки, при необходимост и по указания от Възложителя.

5.2.	Събиране на строителни отпадъци от частични ремонтни дейности, образувани от домакинствата, както и ЕГО, поставени до контейнерите за отпадъци и транспортиране до депо за неопасни отпадъци - Ямбол, находящо се в с. Хаджидимитрово, община Тунджа, както до други площадки, при необходимост и по указания от Възложителя. Забранява се смесването им с други отпадъци.

5.3.	Събиране на пепел и сгурия от домакинствата, които се генерират сезонно (през отоплителния период) и транспортиране до депо за неопасни отпадъци - Ямбол, находящо се в с. Хаджидимитрово, община Тунджа, както до други площадки, при необходимост и по указания от Възложителя. Забранява се смесването им с други отпадъци.

5.4.	Възложителят си запазва правото, при наличие на обективна необходимост и/или с цел изпъленение на задължения по нормативен акт, да променя площадките, на които ще се транспортират отпадъците по време на изпълнение на поръчката.

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

## НОРМИ, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ

6.1. Изпълнителят извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство.

6.2. Изпълнителят, съвместно с възложителя, работят за изпълнение на изискванията от „Програмата за управление на отпадъците", валидна за срока на Договора.

6.3. Изпълнителят трябва да притежава и поддържа валидни за периода на действие на Договора, следните документи:

6.3.1 Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), издаден по реда на Глава пета, Раздел II от същия закон, както и всички други разрешения, лицензи, регистрации, актове и документи, необходими за законосъобразното изпълнение на дейностите от предмета на Договора.

6.3.2 Сертификати за внедрени системи за управление на: качеството и на околната среда, издадени от акредитирана/и сертифицираща/и организация/и и с обхват, включващ дейностите от предмета на общестевната поръчка.

## КОМУНИКАЦИЯ, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

7.1. Комуникации с възложителя

7.1.1 Изпълнителят поддържа телефон/и, факс и електронна поща в своите офиси за непрекъсната комуникация с възложителя по всяко време на денонощието.

7.1.2 Изпълнителят осигурява мобилна връзка на своите сътрудници и отговорници за съответния район, които при необходимост са в денонощна връзка с представител на възложителя.

7.1.3 При промяна на сътрудниците и/или отговорниците за райони, както и на телефонните им номера, изпълнителят предоставя писмено актуализираната информация на възложителя и/или на неговите оправомощени представители в срок до 24 часа от настъпването на промяната.

7.1.4 Изпълнителят предоставя първични данни за всяка извършена дейност в реално време, като осигурява възможност за верификация на Ежедневните констативни протоколи с данните от GPS системата при възникване на спорове между изпълнителя и възложителя.

7.2. Комуникация с обществеността, жалби и сигнали.

7.2.1. Всяко писмено искане за разполагане на контейнери за отпадъци се адресира до възложителя, който извършва проверка, съставя констативен протокол и го предоставя на изпълнителя със срок за изпълнение, ако прецени, че искането е основателно и попада в обхвата на договора.

7.2.2 Сигнали и жалби от физически и юридически лица за некачествено извършени от изпълнителя дейности може да се отправят пряко към изпълнителя. Същият извършва проверка и предприема съответните коригиращи действия.

7.2.3. Изпълнителят информира писмено възложителя за предприетите коригиращи действия по получените от него сигнали, жалби, молби и др.

7.2.4 Изпълнителят записва, съхранява и поддържа за срока на договора база данни за всички получени сигнали, жалби и искания, както и за предприетите коригиращи действия след извършена проверка. Изпълнителят е задължен при поискване да предоставя наличната информация на възложителя.

7.3. Комуникация с органи на държавната власт и взаимодействие с институциите

7.3.1 При кризи и извънредни ситуации, обявени по съответния ред, изпълнителят привежда в изпълнение разпорежданията на Кмета на Община Ямбол.

## ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Услугите се изпълняват в съответствие със съгласувани с възложителя часови и маршрутни графици, по начин и време, осигуряващи спокойствието на жителите.

8.2. В работни дни, в периода от 07:30 ч. до 9:30 ч. и в периода от 17:00 ч. до 19:30 ч. се забранява да се планират и изпълняват дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци от улици с градски транспорт и улици с натоварен трафик, попадащи в централна градска част и входно-изходни пътни артерии от и към жилищните комплекси и крайградски населени места. При неспазване на това ограничение изпълнителят ще бъде санкциониран съгласно посоченото в Таблица 1.

## КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО

9.1. Изпълнителят упражнява дейността си, като при възможност може да обозначи оборудването, транспортните средства и контейнерите с логото си.

## ПЕРСОНАЛ И АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

10.1. Изпълнителят осигурява за работниците си лесно разпознаваемо работно облекло със светлоотразителни ивици, което трябва да се носи по всяко време при изпълнение на дейностите. Работното облекло се поддържа чисто, в добро състояние и се подменя от и за сметка на изпълнителя при износване или увреждане.

10.2. Върху работното облекло се обозначават ясно фирмата/наименованието или логото (ако има такова) на изпълнителя.

10.3. Изпълнителят поставя на предната страна и на гърба на всеки контейнер за отпадъци фирмата/наименованието или логото на фирмата (ако има такова), стационарен телефонен номер и e-mail адрес с едър шрифт, с размери минимум h=8 х L=5 см. за всеки знак.

10.4. Изпълнителят поставя от двете страни на контейнерите за отпадъци светлоотразителни стикери и надписан със шаблон инвентарен номер на контейнера.

## ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

11.1. Изпълнителят осигурява лични предпазни средства /защитни обувки, маски, ръкавици и др./ за работниците си, участващи в изпълнението на дейностите по настоящата поръчка.

11.2. Личните предпазни средства се поддържат чисти, в добро състояние и се подменят от изпълнителя при износване или увреждане.

11.3. Изпълнителят предприема мерки работниците задължително да носят фирмените предпазни средства при изпълнение на дейностите.

## НАЛИЧИЕ НА ТРАНСПОРТЕН ПАРК, СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

12.1. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно места за паркиране на транспортните си средства, когато те не се използват. Транспортните средства не трябва да се паркират на улиците и други места за обществено ползване, когато не са в работен режим.

12.2. Изпълнителят трябва да разполага с материално-техническа база/и, предназначена за съхранение, поддръжка, ремонт и почистване на транспортните средства и контейнерите.

12.3. В материално-техническата база/и трябва да има наличен резерв минимум 5% от броя и вида на контейнерите, разположени на територията на обслужвания район. В случай на недостиг на наличния резерв избраният изпълнител се задължава да увеличи резерва и осигури необходимия брой контейнери, в рамките на най-краткия срок за доставка от производителя/доставчика на контейнерите.

12.4. До края на м. януари на всяка година изпълнителят представя на възложителя справка за наличния резерв от контейнери за отпадъци и местонахождението на материално-техническата база/и, в която ги съхранява. Възложителят, чрез контролиращия си орган, извършва проверка на наличния резерв в базите и съставя констативен протокол за това.

## НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА

13.1. Изпълнителят гарантира, че разполага с необходимия брой технически изправни транспортни средства за събиране и транспортиране на контейнери за отпадъци, техника и оборудване, необходими за извършване на дейностите по договора.

13.2. Изпълнителят съхранява всички активи /транспортни средства, специализирана техника, съоръжения, контейнери за отпадъци и др./ в изправност, добър външен вид, поддържа ги чисти и ги ремонтира за своя сметка. Ремонтът се организира по начин, който не пречи на качественото изпълнение на дейностите.

13.3. Изпълнителят купува, наема или взема на лизинг транспортни средства и съоръжения, за да осигури всяка допълнително възникнала необходимост от увеличаване на обема на услугите по събиране и транспортиране на отпадъците, или за да се подменят повредени, амортизирани или излезли от експлоатация транспортни средства и оборудване.

13.4. Изпълнителят назначава и обучава необходимия брой персонал, който да е в състояние да изпълнява дейностите от предмета на поръчката.

13.5. Изпълнителят определя ръководители, които ще отговарят за планирането, организирането и изпълнението на отделните видове дейности от предмета на поръчката, за което писмено уведомява възложителя.

## ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ТЕХНИКА

14.1. Минималният брой и вид транспортни средства и специализирана техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, която изпълнителят трябва да поддържа налична за целия срок на Договора, е следният:

За дейности по събиране и транспортиране на отпадъци до депо/съоръжение за третиране:

6 бр. специализиран автомобил за сметосъбиране с вариопреса или ротопреса за обслужване на контейнери за отпадъци тип „Бобър“ с обем 1 100 л., на контейнери с обем 240 л. и на контейнери с обем 120 л., с вместимост от 16 м³ до 22 м3;

1 бр. специализирана техника - многофункционален челен товарач, за събиране за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата;

3 бр. товарен автомобил за извозване на ЕГО и строителни отпадъци;

2 бр. товарен автомобил до 3,5 тона;

1 бр. специализиран малогабаритен автомобил за сметосъбиране, който да обслужва контейнери в тесни квартални улици, с вместомост до 10 м3.

14.2. Изпълнителят е длъжен да съобрази габаритите, капацитета и ефективността на използваната техниката със спецификата на съответния район и честотата на извършваните услуги.

14.3. Изпълнителят може да работи с по-голям брой техника от минималния изискуем брой и вид за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, но тя трябва да отговаря на минималните изисквания на възложителя.

14.4. Възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя допълнително техническо обезпечение на дейностите, когато това се налага поради обективна невъзможност за качествено изпълнение на дейностите в съответните срокове.

14.5. Възложителят извършва целогодишно проверки за готовността на техниката за изпълнение на дейностите и в случай, че изпълнителя не докаже наличие на минималния изискуем брой и вид и ако количеството не бъде осигурено в предписания срок – най-краткия срок за доставка от производителя/доставчика, изпълнителят подлежи на санкции съгласно Таблица 1

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА

15.1. При подмяна на технически амортизирани транспортни средства в хода на изпълнение на поръчката, закупените нови транспортни средства следва да отговарят на действащите екологични стандарти за транспортни средства.

15.2. Изпълнителят трябва да разполага с договор/и за доставка/лизинг, сключени на свое име, и/или договор/и за ползване/наем за описаните в офертата му транспортни средства, точния модел, вид надстройка, технически характеристики, доставчика на техниката и година на производство.

15.3. Изпълнителят оборудва всяко транспортно средство или водач с уреди за комуникация (радиостанции или мобилни телефони).

15.4. Наличната техника трябва да е оборудвана с онлайн система за записване на маршрута с използване на GPS запис, информацията от който ще постъпва в ИС на възложителя.

15.5. Изпълнителят оборудва с работна светлина специализираната техника, която работи през тъмната част на денонощието, с цел улеснение работата на работниците в неосветените зони.

15.6. Изпълнителят оборудва задължително всяко транспортно средство с метла и лопата за почистване на територията около контейнерите за битов отпадък при извършване на дейностите.

15.7. Изпълнителят поддържа всички транспортни средства технически изправни с цел предотвратяване на замърсяване от разпилени отпадъци, разливане на инфилтрат или други материали и течности.

15.8. Изпълнителят поддържа технически изправни всички светлини, сирени, предупредителни устройства, шумозаглушители, резервоари за гориво и контроли за емисии на използваните транспортни средства и оборудване.

15.9. Изпълнителят води регистър и поддържа архив на всички транспортни средства за времето и движението, включително час на излизане от зоната за паркиране в началото на работния цикъл, работа по време на работния цикъл и час на пристигане в зоната за паркиране в края на работния цикъл.

15.10. Изпълнителят поддържа всички транспортни средства регистрирани и застраховани в съответствие с всички действащи нормативни актове, включително съгласно специализираното законодателство в областта на управление на отпадъците в Република България и Европейския съюз.

15.11. Изпълнителят осигурява квалифицирани и лицензирани водачи на транспортните средства.

15.12. Изпълнителят поддържа всички транспортни средства чисти и в добър външен вид /устройствата за осветяване и светлинна сигнализация да са чисти, видими, регулирани и в изправност, чисти регистрационни номера/.

15.13. Изпълнителят задължително покрива по подходящ начин отпадъците при транспортирането им в автомобили с открита каросерия, с цел недопускане на замърсяване.

15.14. Изпълнителят посочва на всяко транспортно средство наименованието си или логото на фирмата/. Надписите следва да са в четлив открояващ се цвят и да бъдат прикрепени по подходящ начин, одобрен от възложителя.

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

16.1. Контейнерите за отпадъци тип „Бобър“ 1100 л. са: а) сиви, изработени от пластмаса, с ръчно отваряне на капаците; б) сиви, метални, с ръчно отваряне на капацител.

16.2. Контейнерите за отпадъци 120 л. са сиви пластмасови, тялото на кофата е оребрено за по-голяма здравина,  и се доставят и разполагат от избрания изпълнител.

16.3. Контейнерите за отпадъци 240 л. са от пластмаса или полиетилен с гладка повърхност, непозволяваща закрепването по стените на отпадъци и се доставят и разполагат от избрания изпълнител.

16.4. Минималният брой контейнери, които изпълнителят трябва да осигури при започване на работата си, по вид и количество, е следният:

16.4.1. Контейнер тип „Бобър“ 1 100 литра, пластмасов – 2 100 бр.

16.4.2. Контейнер тип „Бобър“ 1 100 литра, метален – 300бр.

16.4.3. Кофа пластмасова 240 л. – 860 бр.

16.4.4. Кофа пластмасова 120 л – 860 бр.

16.5. Дезинфекция и измиване на контейнерите за отпадъци се извършва най-малко 3 /три/ пъти в годината или по-често, ако това се налага. Контролът се осъществява от Община Ямбол, като за извършената дейност се съставя двустранно подписан констативен протокол.

16.6. Всяка необходима замяна или ремонт на контейнери за отпадъци, възникнали по време на изпълнението на договора, се извършва от изпълнителя незабавно.

16.7. Изпълнителят на поръчката подменя и/или ремонтира контейнерите за отпадъци, транспортни средства, оборудване, съоръжения или други компоненти за собствена сметка и разноски.

## ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОБМЕН НА ДАННИ

17.1. Изпълнителят се задължава да осигури достъп до всички данни и информационни масиви, които имат отношение към контрола по изпълнението на Договора. Достъпът се осигурява чрез „web интерфейс".

17.2. Данните следва да бъдат предавани от изпълнителя в реално време към GPS системата за автоматизиран контрол на възложителя по дейностите за чистотата, чрез следния протокол:

[ID; GPS date/time; Latitude; Longitude; Angle; Satelites; Speed; Sensors]

Където:

- ID – уникален идентификатор на устройство/автомобил – цяло положително число

- GPS date/time – дата на измерване на записа в UTC часова зона записана във формат “dd.MM. yyyy HH:mm:ss”

- Latitude – географска ширина – реално число във формат “## .#######”

- Longitude – географска дължина – реално число във формат “##. #######”

- Angle – ъгъл – цяло число в интервал [0;360]

- Satelites – брой сателити – цяло положително число

- Speed – скорост – цяло положително число

- Sensors – списък със сензори разделен с “;”.

17.3. Данните, получавани от специализираните автомобили, следва да съдържат минимум информация за:

- данни от датчик вкл./изкл. двигател.

17.4. Данните следва да бъдат предавани в реално време, с максимално закъснение на подаването им към възложителя до 5 минути.

17.5. Изпълнителят е длъжен да изгради система за мониторинг на данните, GPS устройствата, комуникационните трасета и сървърите, на които е базирана изградената от него GPS система. Чрез системата за мониторинг, изпълнителят установява всички отклонения във валидността на данните, прекъсвания на комуникация между GPS устройствата, сървърите и системите. При настъпване на едно или няколко от описаните събития, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя или упълномощено от него лице не по–късно от 15 минути от възникване на събитието, като докладва предприетите мерки за отстраняването му.

17.6. Изпълнителят е задължен да осигури квалифициран персонал, който да въвежда данни за автомобили и наряди в GPS системата на възложителя, в случай на:

17.6.1. Подмяна на автомобил по маршрут/наряд;

17.6.2. Промяна в наряда;

17.6.3. Заявка за добавяне на нов автомобил в системата по установена форма с всички необходими данни за автомобила;

17.6.4. Технически проблеми, свързани с изпращане на данни към възложителя.

17.7. Дефиниции за валидност на данните:

17.7.1. Данните да бъдат генерирани през интервал от най-много 10 секунди и/или в момент на възникване на събитие, свързано с дейностите по чистотата.

17.7.2. При подаване на данни към системата на възложителя да бъде спазен дефинирания формат.

17.7.3. Координатите, подавани от устройствата, монтирани в автомобилите, изпълняващи дейностите по чистотата, да попадат в рамките на уличните отсечки и буферните зони, дефинирани в системата на възложителя.

17.7.4. Данните да са подадени към системата на възложителя в указаните срокове и интервали.

17.8. Валидиране на данните за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци до депо или друго съоражение за третиране:

Валидирането се извършва на ниво улична отсечка /участък от улица заключен между две последователни кръстовища/. За да бъдат приети за валидни данните /дейността да бъде отчетена като извършена/, е необходимо:

17.8.1. Уличната отсечка да бъде включена в маршрут /наряд/ за деня.

17.8.2. Уличната отсечка да бъде посетена от специализиран автомобил, включен в графика за деня.

17.9. По време на изграждането и въвеждането в експлоатация на GPS системата, изпълнителят, съвместно с възложителя или оправомощено от него лице, разработва процедури за случаите, в които има технически проблеми, свързани с генерирането и/или преноса на данни между GPS устройствата, системата на изпълнителя и сървърите на възложителя.

17.10. Срокът за изграждане, тестване и пускане в експлоатация на GPS система от страна на изпълнителя е до 2 месеца в рамките на Периода на мобилизация.

17.11. Процесът по изграждане, тестване и пускане в експлоатация на GPS система от страна на изпълнителя, както и целият обмен на информация, необходима за изграждането на системата, се описват и съгласуват с възложителя или оправомощено от него лице.

# ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ДЕПО ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ

## ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Изпълнителят събира, транспортира и разтоварва отпадъците според вида им само на депо или съоръжение за третиране по време на официално установеното им работно време.

Изпълнителят контролира по всяко време своите работници при изпълнение на дейностите и гарантира, че не е допуснато замърсяване около контейнерите за отпадъци и по маршрута за транспортиране.

Изпълнителят разполага контейнери за битов отпадък на определените от възложителя точки за събиране. Събирането на отпадъци от точките за събиране се извършва с транспортни средства, съобразени с вида и броя на контейнерите.

Събирането на отпадъци от точките за събиране се извършва в зависимост от трафика в съответния район, като се спазват изискванията за работно време и времето на изпълнение.

18.1. Събиране и транспортиране на отпадъци от Точките за събиране.

18.1.1. Изпълнителят се задължава да поддържа на Точките за събиране определения подходящ вид и брой контейнери за отпадъци. Контейнерите се обслужват по утвърден от възложителя месечен график. Възложителят има право да променя графика и кратностите за обслужване на контейнерите по всяко време.

18.1.2. Възложителят си запазва правото да възлага преместване и промяна на броя на контейнери за отпадъци, при необходимост. За направените промени и/или размествания на контейнерите за отпадъци се съставя Констативен протокол от представител на възложителя.

18.1.3. Всички Точки за събиране се разполагат на подходящи места, така че да не пречат на движението и позволяват лесен достъп за транспортните средства. Точките за събиране трябва да бъдат лесно достъпни и безопасни за гражданите.

18.1.4. Разходите за поставяне и поддържане на контейнери за отпадъци в Точките за събиране са за сметка на изпълнителя.

18.1.5. Изпълнителят осигурява контейнери за отпадъци на база предоставен Констативен протокол от страна на възложителя. Броят на поставените контейнери за отпадъци за нови сгради се допълва в съответния график за обслужване.

18.2. Събиране и транспортиране на отпадъци от зони с фамилни жилища.

18.2.1. Изпълнителят осигурява на фамилни жилища индивидуални контейнери за отпадъци - 120 л. Контейнерите се обслужват по утвърден от възложителя месечен график. Възложителят има право да променя графика и кратностите за обслужване по всяко време.

18.2.2. При необходимост от допълнителен брой контейнери, физическите лица подават молба до кмета на община Ямбол. След извършване на проверка от община Ямбол се взима решение, относно поставяне или отказ за предоставяне на съд. Резултатите от проверката се отразяват в Констативен протокол, който се предава на изпълнителя. Възложителят си запазва правото да възлага преместване и промяна на броя на контейнери за отпадъци, при необходимост.

18.2.3. Контейнерите се предават от изпълнителя на представител на домакинството срещу подпис, оформен в двустранен протокол. В протокола се записва, че ползвателите се задължават да ги стопанисват, съхраняват и изхвърлят в тях единствено отпадъците, за които са предназначени.

18.2.4. Изпълнителят представя в 7-дневен срок на възложителя заверено копие от протокола, съгласно т. 18.2.3.

18.2.5. Разходите за поставяне на контейнерите за отпадъци в зоните с фамилни жилища са за сметка на изпълнителя.

18.3. Събиране и транспортиране на отпадъци в райони и части от райони със смесен тип застрояване.

Където има смесен тип застрояване /фамилни къщи разположени в зона на жилищни блокове или обратното/, се осигуряват контейнери за отпадъци различен тип, в зависимост от конкретните нужди.

18.4 Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО).

18.4.1. Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на ЕГО от площите, разположени около контейнерите за отпадъци, по заявка от страна на възложителя, съгласно обявен график. При необходимост, изпълнителят извършва допълнително дейността по заявка на възложителя и извън графика. Възложителят има право по всяко време да променя графика за обслужване.

18.4.2. Изпълнителят осигурява необходимата специализирана техника за събирането и транспортирането на ЕГО изхвърлени до контейнерите, в т.ч. и строителни отпадъци от ремонтни дейности от домакинства.

18.4.3. Изпълнителят транспортира събраните ЕГО до Депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа или друго съоръжение за третиране, определено от възложителя. Количеството се отчита с документ от кантара на депото или съоражението за третиране и се прикрепя към заявката.

18.4.4. Изпълнението на заявките по събиране и транспортиране на ЕГО се извършва в рамките на срока, определен в одобрената от възложителя /контролиращия орган/ заявка, но не по-дълъг от 48 часа.

18.4.5. Събирането на отпадъци от Точките за събиране се извършва с транспортни средства, съобразени с вида на контейнерите.

18.4.6. Събирането на отпадъци от Точките за събиране се извършва в дневна и/или нощна смяна в зависимост от трафика в районите, като се спазват изискванията за работно време и наредбите за обществения ред на Община Ямбол.

18.5. Събиране и транспортиране на пепел и сгурия

18.5.1. Изпълнителят разполага, след писмено възлагане от възложителя, метални контейнери тип „Бобър“ за пепел и сгурия в районите с фамилни сгради. Същите са надписани за вида на събирания отпадък и след изтичане на периода се прибират и съхраняват от изпълнителя.

18.5.2. Изпълнителят осигурява подходящи транспортни средства за транспортиране на контейнерите за пепел и сгурия. Отпадъкът се транспортира на Депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа или друго съоръжение, посочено от възложителя.

18.5.3. Дейността се извършва в периода на отоплителния сезон от 15 октомври на настоящата година до 30 април на следващата година, в зависимост от метеорологичните условия.

18.6. При извършване на гореизброените дейности по събиране и транспортиране на отпадъци изпълнителят не допуска смесването на разнородни видове отпадъци, инертни материали, едрогабаритни и строителни отпадъци, вода и др.

18.7. Изпълнителят може да обслужва контейнерите за отпадъци на пряко договаряне, с техниката, която е заявена за извършване на дейностите по обществената поръчка, предмет на Договора, само и единствено ако по този начин не се затруднява изпълнението на Договора и спазването на предвидените графици за извършване на отделните дейности.

## ИЗВЪНРЕДНИ УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

19.1. При организиране на масови мероприятия възложителят има право да възлага на изпълнителя, със заявка, да разположи допълнителен брой контейнери за отпадъци и да изпълни допълнително някои от дейностите по договора.

19.2. Зареждането на допълнителните контейнери за отпадъци и изпълнението на допълнителни дейности се извършва, след писменно възлагане на изпълнителя от страна на възложителя, не по-късно от 24 часа преди събитието /мероприятието/, в което се определя срока за изпълнение на дейностите и начина на заплащане.

19.3. След приключване на събитието /мероприятието/ контейнерите за отпадъци се обслужват съгласно указания в писмото до изпълнителя срок.

19.4. Обемът на изпълнените допълнителни дейности се документира в двустранен Констативен протокол, подписан между представители на възложителя и изпълнителя.

19.5. Заплащането на извършените допълнителни дейности, отразени в двустранния протокол, се извършва на база договорените единични цени на изпълнителя.

## ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТОЧКИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ КОНТЕЙНЕРИ И НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

20.1. Изпълнителят е задължен да поддържа контейнерите за отпадъци в изправност и в добър външен вид с грижата на добър стопанин. Същите следва да са обозначени и номерирани, съгласно изискванията на настоящите Технически спецификации.

20.2. Контейнери за отпадъци с повредени или липсващи колела, капаци и механизми за отваряне и затваряне и/или други технически повреди, както и изгорели или повредени се подменят от изпълнителя с технически изправни.

20.3. В случай, че възложителят констатира наличие на контейнери за отпадъци с повредени или липсващи колела, капаци и механизми за отваряне и затваряне и/или други технически повреди, както и изгорели или повредени, отразява констатацията си в „Съобщение за неизпълнение" и налага санкция на изпълнителя съгласно Таблица 1, ако в срок от 24 часа от изпращането на „Съобщение за неизпълнение", не бъдат предприети мерки за отстраняването му.

20.4. Изпълнителят предприема мерки за подменяне на контейнерите с технически изправни, в срок от 24 часа от изпращането на „Съобщение за неизпълнение".

20.5. Изпълнителят почиства територията на тротоара, пътното платно и тревните площи около контейнерите за отпадъци до радиус от 3 метра около съответния контейнер, непосредствено след обслужването им.

20.6. Изпълнителят извършва дезинфекция и измиване на контейнерите за отпадъци, най-малко 3 /три/ пъти в годината или по-често, ако това се налага. Контролът се осъществява от Община Ямбол, като за извършената дейност се съставят двустранно подписани констативни протоколи.

20.7. След обслужване на контейнерите не се допуска наличие на остатъчни отпадъци в тях.

20.8. След обслужване на контейнерите изпълнителят поставя контейнерите с отвора към тротоара, затваря капаците и ги връща на определените места.

20.9. Изпълнителят не допуска контейнерите за отпадъци да бъдат в технически неизправни /без капаци, счупени колела, повредена структура, изгорели и други повреди/.

20.10. Изпълнителят почиства територията на тротоара и тревните площи след събирането на едрогабаритните отпадъци до радиус от 3 метра около тях.

20.11. Изпълнителят спазва съгласуваните от възложителя часови и маршрутни графици за дейностите.

## ГРАФИЦИ И МАРШРУТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

21.1. Изпълнителят извършва всички дейности, по предварително изготвен от него и одобрен от възложителя Оперативен план, въз основа на месечни графици, включващи маршрутите и часовете на работа, техниката, броят на работниците и отговорниците за дейностите от страна на изпълнителя. Месечните графици се съгласуват с общината. Възложителят има право при възникнала необходимост да прави корекции на съгласуваните графици, като писмено връща на изпълнителя коригираните графици за преработка и изпълнение.

21.2. Оперативният план, касаещ видовете дейности, количество, единична цена, средства необходими за изпълнението, съобразени с прогнозната финансова рамка за съответната година. Обхваща периода от 01 януари до 31 декември на съответната година. Към него се прилага Списък на техниката, необходима за изпълнение на дейностите и Списък на резервната техника.

21.3. Изпълнителят представя на възложителя в срок до 15 ноември на текущата година проект на Оперативен план за съгласуване.

21.4. Възложителят има право да връща на изпълнителя Оперативния план с конкретни изисквания от обхвата на дейностите и изискванията по поръчката.

21.5. Изпълнителят отстранява несъответствията в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на писменото известие.

21.6. Съгласуваният Оперативен план се представя на възложителя за окончателно утвърждаване до 15 декември на текущата година.

21.7. При планирани от Община Ямбол ремонти, разкопавания и др. събития от извънреден характер, възложителят уведомява писмено изпълнителя. Последният е длъжен да се съобрази с дадените указания и да промени графика на работа.

21.8. Изпълнителят представя в Община Ямбол, до 25-то число на всеки месец, график за за дейностите „Събиране и транспортиране на отпадъци и ЕГО", дезинфекция и измиване на контейнери, които ще се извършват през следващия месец. Графикът трябва да съдържа следните елементи:

21.8.1. Вид, брой на контейнерите за отпадъци и кратност за транспортиране по дни,

21.8.2 Обособени микрорайони, квартали, самостоятелни селища от всеки район, по дни от седмицата, за събиране и транспортиране на ЕГО.

21.8.3 Брой на контейнерите за отпадъци за дезинфекция и измиване /по месеци и период – от .......... до........

## ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

22.1. Възложителят контролира, приема, подписва и съхранява всички документи по изпълнение на настоящия договор, като проверява и документира количеството и качеството на извършените от изпълнителя дейности, съобразно изискванията за състоянието на териториите, посочени в техническата спецификация.

22.2. Констатациите се документират в констативни протоколи за изпълнение на услугите, в които задължително се включват: видове дейност, единична мярка, количествата на всяка от изпълнените дейности, обхват и обем на изпълнените услуги, съгласно техническите спецификации и договорените работни графици; коментари и/или предписания на представители на възложителя, както и забележки за отстраняване на пропуски. За дейностите, които не са изпълнени в съответствие с настоящите изисквания, се записва за всяка по отделно количеството и характера на нарушението или закъснението. За всяко нарушение се налага санкция.

22.3. Отчитането на извършената работа се извършва на базата на следните мерни единици:

22.3.1. За дейност „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до депо/съоръжение за третиране“: тон отпадък, събран от обслужените контейнери и транспортиран до определените от възложителя депо/съоръжения за третиране. Количеството се отчита с документ от кантара на депото или инсталацията.

22.3.2. За дейност „Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО)“: тон отпадък, транспортиран до определените от възложителя депо/съоръжение за третиране. Количеството се отчита с документ от кантара на депото или инсталацията.

22.3.3. За дейност „Събиране и транспортиране на пепел и сгурия“: тон отпадък, събран и транспортиран от обслужените контейнери до определените от възложителя депо/съоръжение за третиране. Количеството се отчита с документ от кантара на депото или инсталацията.

22.3.4. Отчетената реално и качествено извършена работа се записва в констативните протоколи, съгласно посочените мерни единици.

# КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ. НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ

## КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И САНКЦИОНИРАНЕ

23.1. Възложителят определя границите на всеки район, като прекият контрол от страна на възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се осъществява от специално посочени от него лица.

23.2. Община Ямбол извършва контрол относно качеството на изпълнението на дейностите, съгласно критериите и изискванията в Техническите спецификации и договора.

23.3. Възложителят има право да налага санкции, когато констатира неизпълнение на ТС и/или договора.

23.4. Неизпълнението се констатира със „Съобщение за неизпълнение“ или Констативен протокол с прикрепен към него при необходимост друг доказателствен материал.

23.5. Когато възложителят констатира, че изпълнителят не е изпълнил и/или некачествено е изпълнил някоя от дейностите по графика за отчетния период, същият издава на изпълнителя писмено „Съобщение за неизпълнение" за допуснатите пропуски. „Съобщението за неизпълнение" е основание за налагане на санкция съгласно Таблица 1.

23.6. В издаденото „Съобщение за неизпълнение“ се описва: дата, час, място, дейност, количество на неизпълнената и/или некачествено изпълнената дейност, към него задължително се прилага снимков и/или видео заснемане на неизпълнението.

23.7. За дейностите по заявка се издава „Съобщение за неизпълнение“ в случай, че същата не е изпълнена в указания в заявката срок, считано от датата на получаването й от изпълнителя.

23.8. След получване на „Съобщение за неизпълнение“ изпълнителят е длъжен да предприеме действия за отстраняване на неизпълнението. Срокът започва да тече от часа на получаване от изпълнителя на „Съобщението за неизпълнение“.

23.9. Изпълнителят е длъжен да проверява електронния адрес и факс, определени за комуникация с възложителя, по всяко време на денонощието.

23.10. Изпълнителят пристъпва незабавно към отстраняване на констатираното неизпълнение за своя сметка, така че дейностите да съответстват на изискванията на Техническите спецификации.

23.11. В случай, че в определения срок изпълнителят не отстрани неизпълнението, което е предмет на „Съобщение за неизпълнение“, се счита, че същият е нарушил своите задължения по сключения договор и нарушението става годно основание за налагане на санкция. Възложителят отразява в констативен протокол вида и количеството на неотстранените нарушения, описани в „Съобщението за неизпълнение“.

23.12. Всяко отделно неизпълнение, констатирано по определения ред и неотстранено в определения срок, се санкционира, като размерът на санкцията е предвиденият в Таблица 1.

23.13. Количеството на неизпълнените дейности се сумира в Обобщения констативен протокол за календарен месец и се остойностява в месечния акт. Получената обща сума се удържа от сумата по Акта за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи.

23.14. В случай на констатирани неизпълнения на изискванията за въвеждане на данни в GPS системата се налагат санкции, съгласно Таблица 1 при:

23.14.1. Несъответствие със заявените във формата за добавяне на нов автомобил номер на автомобил и номер на устройство.

23.14.2. Незаявяване на промяна във функциите на автомобила или промяна на датчик.

23.14.3. Автомобил без GPS устройство по наряд.

23.14.4. Неизправност на датчиците или цялото устройство, без да е заявено за технически проблем.

23.14.5. Неспазен срок (10 дена) за въвеждане или корекция на наряд.

23.15. При ежедневното проследяване от възложителя на дейностите чрез GPS системата, ако се констатира изпълнение на дейностите под 80 %, съответното лице за контрол при възложителя възлага чрез Комуникационния портал на системния администратор към възложителя да извърши проверка на изпълнението на техническите изисквания за подаваните данни от изпълнителя.

23.16. Резултатите от извършената проверка се публикуват в Комуникационния портал и се предават писмено в Община Ямбол. Въз основа на направената справка от системния администратор на Община Ямбол се налагат санкции за всяко отделно неизпълнение на изискванията, съгласно Таблица 1.

23.17. Горната процедура за налагане на санкции не изключва възможността възложителят да търси от изпълнителя и друг вид отговорност, предвидена в договора.

## ОТЧЕТНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

24.1. След осъществен контрол във всеки район, представителят на възложителя съвместно с представители на изпълнителя, изготвя констативен протокол за изпълнените и/или неизпълнените дейности. Констативен протокол може да се изготвя за всеки отделен конкретен случай, а веднъж месечно, за всеки Отчетен период, се изготвя Обобщен констативен протокол /ОКП/ за съответния календарен месец.

24.2. Заплащането на дейностите се извършва на база оформения Обобщен констативен протокол /ОКП/ за съответния календарен месец.

24.3. В констативните протоколи за изпълнение на дейностите задължително се включват: видове дейности, единица мярка, количество и качество на изпълнените дейности, съгласно Техническите спецификации, както и съобщенията за неизпълнение, ако има такива.

24.4. Представителите на изпълнителя нямат право да отказват подписването на тези протоколи. Несъгласието си или особеното си мнение отразяват отделно, в писмена форма, която се прикрепя към констативните протоколи и става неразделна част от него. При отказ да се подпише такъв от страна на изпълнителя, не се заплащат всички видове дейности за отчетния период, отразени в него.

24.5. Констативния протокол се изготвя в три еднакви екземпляра – по един за изпълнителя и два за възложителя. Оформеният констативен протокол се изпраща в електронен формат на Община Ямбол до края на съотвветния работния ден.

24.6. След приключване на месеца, на база на двустранно оформените констативни протоколи, изпълнителят, съвместно с представител/и на възложителя, изготвя Обобщен констативен протокол /ОКП/ за месеца.

24.7. В ОКП се включват: количествата дейности по график и количествата изпълнени дейности по дни и сумарно за месеца, неизпълнени количества дейности, поради различни причини, независещи от изпълнителя и санкции, ако има такива.

24.8. Двустранно оформеният ОКП и електронно копие от него, се представят в Община Ямбол до 3 (три) работни дни след приключване на месеца.

24.9. Възложителят заплаща на изпълнителя извършената работа по изпълнението на дейностите за Отчетен месец.

24.10. Заплащането на извършените услуги се изчислява, като количеството на изпълнените през месеца услуги се умножи по единичните цени на изпълнителя.

24.11. В рамките на 5 (пет) работни дни от края на всеки Отчетен месец, изпълнителят представя на възложителя в електронен формат и на хартиен носител месечен Акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи, в който подробно са описани извършените услуги за периода (по вид, количество, единична цена на изпълнителя и обща цена за дейността). Актът се изготвя въз основа на констативните протоколи и ОКП за Отчетния месец.

24.12. Актът за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи се изготвя в три еднакви екземпляра – по един за изпълнителя и два за Община Ямбол.

24.13. След проверка от страна на възложителя, в срок до 10 /десет/ работни дни от края на Отчетения месец, Актът за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи се подписва от страна на възложителя, уточнява се сумата за плащане. При наличие на несъответствия между констативни протоколи, ОКП и количествата в Акта, последният се връща на изпълнителя с писмени указания от възложителя за отстраняване на конкретните несъответствия. Изпълнителят е задължен да отстрани тези несъответствия и да върне коригирания Акт в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на писменото съобщение. Върнатият коригиран Акт се подписва от възложителя в 3-дневен срок.

24.14. След процедурата по т.24.13., на базата на потвърдения от възложителя Актът за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи, изпълнителят издава фактура, която се представя на възложителя за одобряване и плащане.

25.15. Съдържанието на „констативен протокол“, „Обобщения констативен протокол“, „Акта за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи“ и „Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност“ е еднакво и задължително за участника, избран за изпълнител. Възложителят предоставя на изпълнителя формата и изискванията към съдържанието на отчетните документи и си запазва правото да ги променя.

24.16. Изпълнителят съхранява и представя при поискване от възложителя цялата документация по предмета на обществената поръчка.

# РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

За целите на настоящите Технически спецификации използваните термини и изрази, доколкото не са обяснени на съответните места в Техническите спецификации, ще имат следните значения:

- "Едрогабаритни отпадъци" са обемни отпадъци от бита, които, поради своята големина и/или форма, не могат да се поставят в контейнерите за отпадъци.

- "Констативен протокол" означава първичният отчетен документ, в който се изброяват всички дейности по вид и количество, извършени от изпълнителя за Отчетния период.

- "Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност" - искане на възложителя до изпълнителя, което той е длъжен да изпълни, за извършване на дейности извън посочените в месечните планове при възникване на необходимост по преценка на възложителя.

- "Комуникационен портал" - изграден е за бърз и сигурен обмен на данни и информация за GPS системата, като всяка публикация в портала, достига едновременно до всички потребители: възложител и изпълнител.

- "Контейнери" са съдовете, предназначени за събиране на генерираните отпадъци.

- "Оперативен план" – план, в който се изброяват всички дейности по вид, количество, единична цена и средствата необходими за обезпечаването им. Същият се съобразява с предоставената от възложителя прогнозна финансова рамка за период от една календарна година.

- "Отчетен месец" е период от един календарен месец. С датата на започване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване започва и първия Отчетен месец и приключва в 24.00 ч. на последния ден от него.

- "Период на мобилизация" - период с продължителност до 15 календарни дни от влизане в сила на Договора, в който изпълнителят е длъжен да представи Оперативен план за изпълнение на услугите за периода от Началната дата до края на първата календарна година от действието на Договора (31.12.2019 г.) и за календарната 2020г., осигурява наличност на всички транспортни средства, контейнери за отпадъци, и други активи, необходими за изпълнението на дейностите, осигурява необходимия брой квалифициран и обучен персонал за изпълнението на дейностите, уведомява обществеността за дейностите, които ще изпълнява, изгражда, тества и пусне в експлоатация GPS системата, извършва други подготвителни работи.

- "Съоръжения за третиране на отпадъци" са съоръженията, които са определени за съхраняване, обработка и обезвреждане на отпадъци. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, това са Инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци, находяща се в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, както и депо за неопасни отпадъци - Ямбол, находящо се в с. Хаджидимитрово, община Тунджа. Възложителят си запазва правото при изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионално депо и/или при възлагане на дейност по предварителната обработка на смесените битови отпадъци, на изпълнител на територията на община Тунджа, да пренасочи изпълнителят по настоящата обществена поръчка да транспортира отпадъците до тези съоражения за третиране.

- „Точки за събиране" са съществуващите места, на които се разполагат от изпълнителя контейнерите в зоните с жилищни и обществени сгради на територията на община Ямбол.

ТАБЛИЦА 1:

Санкции за общо неизпълнение и по дейност „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до депо / съоръжение за третиране“

| Поз № | Вид неизпълнение | Как се налага санкцията за неизпълнение | Еднократна санкция (в лв.) | Срок за предприемане на действия за отстраняване на неизпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общо неизпълнение |  |  |  |  |
| 1. | Нерегламентирано разтоварване на отпадъци извън определените от възложителя депа, инсталации и съоръжения за третиране. | За всеки констатиран случай с Констативен протокол | 1 000.00 | 4 часа |
| 2. | Липса на минимален брой изискуема техника за почистване или съдове за битови отпадъци. | За всеки констатиран случай при извършена проверка на техниката с Констативен протокол | 500.00 | 48 часа |
| 3. | Непредставяне на документи, отчети, часови и маршрутни графици, Оперативен план и други в определените срокове. | За всеки ден закъснение за район | 100.00 | 48 часа |
| 4. | Паркиране на транспортни средства на изпълнителя на обществени места извън съгласуваните с възложителя. | За всеки документиран случай с Констативен протокол | 100.00 | 1 час |
| 5. | Транспортиране на отпадъци с неуплътнени каросерии и без да са покрити по подходящ начин. | За всеки констатиран случай с Констативен протокол | 500.00 | 24 часа |
| 6. | Необосновано прекъсване на достъпа на възложителя до данните в GPS системата. | За всеки констатиран случай чрез направена справка от системния администратор на община Ямбол | 500.00 |  |
| 7. | Липса на предпазни средства и светлоотразителни жилетки на работниците на изпълнителя. | За всеки констатиран случай документиран с Констативен протокол | 100.00 | 24 часа |
| 8. | Неотстраняване на несъответствията в срок от получаването на писмено известие за корекции в Оперативния план, месечните графици, брой съдове, кратности и др. | За всеки конкретен случай | 100.00 | 5 дни |
| II. Дейност по „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до депо/съоръжение за третиране“ |  |  |  |  |
| 1. | Пропуснато обслужване на контейнери за отпадъци. | За всеки пропуснат бр. контейнер за отпадъци за отчетния период | 100.00 | 3 часа |
| 2. | Непочистени отпадъци около контейнерите и непочистени териториите при извозване на ЕГО. | За всеки бр. контейнер за отпадъци за отчетния период | 30.00 | 3 часа |
| 3. | Неподменени, технически неизправни контейнери за отпадъци, /счупени колела, без капаци, нарушена структура/. | За всеки бр. контейнер за отпадъци за отчетния период | 200.00 | 24 часа |
| 4. | Неподменени горели контейнери за отпадъци. | За всеки бр. контейнер за отпадъци за отчетния период | 200.00 | 24 часа |
| 5. | Неизмити и недезинфекцирани контейнери за отпадъци в съответствие със съгласувания график. | За всяко закъснение от месечния график | за 1 ден - 200.00 за 2 дни - 500.00 и над 2 дни - 1000.00 |  |
| 6. | Непочистени контейнери за отпадъци след изтичане на срока определен от възложителя, чрез възлагателно писмо до изпълнителя при проведено мероприятие. | За всеки бр. контейнер за отпадъци | 100.00 | определеният от възложителя във възлагателното писмо до изпълнителя. |

ТАБЛИЦА 2:

Брой съдове за отпадъци по район, вид и кратност на извозване

| Район I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнери тип Бобър 1100 л. |  | Контейнери за отпадъци 240 л. |  | Контейнери за отпадъци 120 л. |  |
| Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на почистване |
| 242 | ежедневно | 2 | веднъж на 3 дни | 3 | веднъж на 3 дни |

| Район II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнери тип Бобър 1100 л. |  | Контейнери за отпадъци 240 л. |  | Контейнери за отпадъци 120 л. |  |
| Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на почистване |
| 314 | през ден | 253 | веднъж на 3 дни | 710 | веднъж на 3 дни |
| 13 | веднъж на 3 дни |  |  |  |  |

| Район III |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнери тип Бобър 1100 л. |  | Контейнери за отпадъци 240 л. |  | Контейнери за отпадъци 120 л. |  |
| Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на почистване |
| 206 | през ден | 488 | веднъж на 3 дни | 14 | веднъж на 3 дни |
| 21 | веднъж на 3 дни |  |  |  |  |

| Район IV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнери тип Бобър 1100 л. |  | Контейнери за отпадъци 240 л. |  | Контейнери за отпадъци 120 л. |  |
| Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на почистване |
| 361 | през ден | 10 | веднъж на 3 дни | 60 | веднъж на 3 дни |
| 18 | веднъж на 3 дни |  |  |  |  |

| Район V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнери тип Бобър 1100 л. |  | Контейнери за отпадъци 240 л. |  |
| Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на извозване |
| 81 | през ден | 5 | веднъж на 3 дни |

| Район VI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнери тип Бобър 1100 л. |  | Контейнери за отпадъци 240 л. |  | Контейнери за отпадъци 120 л. |  |
| Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на извозване | Брой | Седмична кратност на почистване |
| 213 | веднъж на 3 дни | 55 | веднъж на 3 дни | 110 | веднъж на 3 дни |